Patvirtinta:

AB „Klaipėdos vanduo“

Generalinio direktoriaus Leono Makūno

2017m. rugpjūčio mėn. ....d. įsakymu

Nr. 2017/V-ADM.07-

aTVEŽAMŲ Skystųjų atliekų PRIĖMIMO

REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus atvežamų skystųjų atliekų priėmimui, registravimui, apskaitai, sudėties kontrolei.

- Šio Reglamento nuostatos taikomos visiems abonentams, sudariusiems su AB „Klaipėdos vanduo“ skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo sutartis.

II. APIBRĖŽTYS

- Šiame reglamente vartojamos sąvokos:

abonentas - fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su AB „Klaipėdos vanduo“ sutartį dėl skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo paslaugos teikimo.

vežėjo atstovas – mobilios cisternos vairuotojas ar kitas fizinis asmuo atstovaujantis abonentą pristatant skystąsias atliekas.

nuotekos - buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje panaudotas užterštas vanduo.

skystosios atliekos - maistinis aliejus ir riebalai (kodas 20 01 25), riebalų ir alyvos mišinys atskyrus alyvą/vandenį (kodas 19 08 09), septinių rezervuarų dumblas (kodas 20 03 04), miesto buitinių nuotekų valymo dumblas (kodas 19 08 05).

skystųjų atliekų priėmimas - skystųjų atliekų priėmimas, registravimas, apskaita, sudėties atitikimo tyrimas.

ataskaitinis laikotarpis – praėjęs kalendorinis mėnuo, už kurį iki sutartyje su abonentu numatytos dienos apskaičiuojamas abonentui suteiktų  skystų atliekų priėmimo paslaugų kiekis ir mokėtinos sumos bei pateikiama sąskaita.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI skystųjų atliekų priėmimui

- Atvežamos skystosios atliekos priimamos AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, adresu Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj., pagal skystųjų atliekų priėmimo tvarką (1 priedas) iš abonentų sudariusių skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“.

- Abonentas turi pateikti prašymą (2 priedas) dėl skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo sutarties sudarymo. Sutartys yra sudaromos Klientų aptarnavimo skyriuje. Su abonentu atvežančiu mažiau nei 1 toną skystųjų atliekų per mėnesį, rašytinė sutartis nesudaroma.

- Skystosios atliekos priimamos užpildžius prašymą (3 priedas). Prieš sutarties sudarymą vežėjo atstovas turi apžiūrėti skystųjų atliekų priėmimo aikštelę į kurią jos bus vežamos, kad susipažintų su skystųjų atliekų išpylimo tvarka.

- Skystųjų atliekų priėmimas vykdomas skystųjų atliekų išpylimo tvarkoje numatytu laiku, pagal iš anksto sudarytą atliekų priėmimo grafiką (4 priedas).

- Mobili cisterna vežanti skystąsias atliekas privalo būti techniškai tvarkinga, bei turėti išpylimo žarnos fiksuotą pajungimo jungtį.

- Atvežamos skystosios atliekos negali būti sumaišytos su kitomis medžiagomis ar kitomis atliekomis. Vienoje talpoje galima atvežti tik vienos rūšies atliekas.

- Į skystųjų atliekų priėmimo mazgą draudžiama vežti nuotekas, pavojingas atliekas bei kitokias atliekas, kurios nenumatytos sutartyje.

- Atvežtos skystosios atliekos nepriimamos, jei neatitinka skystųjų atliekų parametrų numatytų sutartyje. Tokiu atveju AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojas užpildo neatitikimo aktą (5 priedas), kuriame nurodoma neatitikimo priežastis. Akto kopija perduodama Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

- Skystųjų atliekų išleidimas į nuotekų tinklus, ne AB „Klaipėdos vanduo“ įrengtoje skystųjų atliekų priėmimo vietoje, draudžiamas.

V. REIKALAVIMAI skystųjų atliekų registravimui ir apskaitai

- Skystųjų atliekų registravimas vykdomas pagal krovinio važtaraštį (6 priedas) ir skystųjų atliekų priėmimo - perdavimo aktą (7 priedas), kuriuose užfiksuojamas atvežtų skystųjų atliekų svoris. Detali registravimo eiga aprašyta skystųjų atliekų priėmimo tvarkoje (1 priedas).

- Skystųjų atliekų suvestinės (8 priedas) ataskaitinio mėnesio pabaigoje yra pateikiamos buhalterijai sąskaitų išrašymui.

- Sąskaitas skystųjų atliekų priėmimą, abonentas apmoka sutartyje numatyta tvarka.

- VI. skystųjų atliekų SUDĖTIES kontrolė

- Atvežamų skystųjų atliekų sudėties kontrolė yra vykdoma pagal galiojančio Klaipėdos m. nuotekų valyklos technologinio proceso kontrolės reglamentą - 1 kartą per metus ir/arba pagal poreikį (kiekvienas vežėjas). Papildomi mėginiai gali būti imami technologo nurodymu ir/ar dumblo ūkio technikui įtarus, kad vežamos ne sutartyje nurodytų parametrų skystosios atliekos, o nuotekos ir/ar pavojingos atliekos.

- Dumblo ūkio technikas ir/arba kiti AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos darbuotojai paima mėginį ir užpildo skystųjų atliekų ėmimo protokolą (9 priedas). Mėginys tyrimui turi būti perduotas nuotekų tyrimo laboratorijai. Detali mėginio ėmimo ir perdavimo eiga aprašyta skystųjų atliekų priėmimo tvarkoje (3 priedas).

- Skystųjų atliekų sudėties tyrimas yra vykdomas pH ir SM nustatyti. Pagal atitinkamas pH ribas yra nustatytos skirtingos skystųjų atliekų priėmimo kainos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Reglamentas yra privalomas visiems vežėjų atstovams sudariusių skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“, taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojams dalyvaujantiems atvežamų skystųjų atlietų priėmimo, apskaitos ir tyrimo procesuose.

- Reglamentas gali būti keičiamas, koreguojamas ar papildomas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar esant AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojų pasiūlymams.

- Reglamentas įsigalioja nuo Generalinio direktoriaus patvirtinimo dienos ir juo vadovaujamasi iki kitų pakeitimų įteisinimo.

- Abonentai, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

1 priedas

SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO TVARKA

- Skystųjų atliekų priėmimo laikas:

| pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis | 8.00÷16.00 val. |
| --- | --- |
| penktadienis | 8.00÷13.30 val. |

- Transporto priemonė vežanti skystąsias atliekas privalo būti techniškai tvarkinga.

- Transporto priemonė privalo turėti pajungimo antgalį „Perrot“, kurio diametras 100 mm.

- Atvežtos skystos atliekos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  - Atvežtos skystosios atliekos tai - atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų (atliekų kodas 19 08 09) ir kurio sausų medžiagų koncentracija nemažesnė nei 3 %, pH 3,8 – 10,8

  - Atvežtos skystosios atliekos tai - maistinis aliejus ir riebalai (atliekų kodas 20 01 25) nemažesnės nei 3 % sausų medžiagų koncentracijos, pH 3,8 – 10,8;

  - Atvežtos skystosios atliekos tai - septinių rezervuarų dumblas (atliekų kodas 20 03 04) nemažesnės nei 3 % sausų medžiagų koncentracijos, pH 3,8 – 10,8;

  - Atvežtos skystosios atliekos tai – miesto buitinių nuotekų valymo dumblas (atliekų kodas 19 08 05) nemažesnės nei 3 % sausų medžiagų koncentracijos, pH 3,8 – 10,8;

  - Atvežtos skystosios atliekos privalo būti tik vienos rūšies ir iš vienos ištraukimo vietos, bei nesumaišytos su kitomis atliekomis.

- Jei atvežtos atliekos neatitinka nors vieno iš aukščiau išvardintų reikalavimų, dumblo ūkio technikas nedelsiant turi sustabdyti atliekų priėmimą bei pranešti inžinieriui-technologui, kuris priims sprendimą dėl tolimesnio atliekų išpylimo.

- Jei atvežtos atliekos nepriimamos, dumblo ūkio technikas užpildo neatitikimo aktą, kuriame nurodoma priežastis dėl ko nebuvo priimtos atliekos bei transporto priemonės valstybinis numeris, vairuotojo vardas, pavardė bei parašas

- Atvykus transporto priemonei į nuotekų valyklą, vairuotojas privalo pranešti apie atvykimo tikslą dispečeriui prie įvažiavimo vartų per pasikalbėjimo įrenginį, bei gauti žodinį leidimą įvažiuoti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritoriją.

- Transporto priemonei užvažiavus ant AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritorijoje esančių svarstyklių, vairuotojas paskambina dispečeriui telefonu 8699 42161 ir praneša vežėjo pavadinimą. Dispečeris svėrimo programoje užfiksuoja įvažiuojančio krovinio svorį.

- Prieš išpilant skystąsias atliekas, vairuotojas dumblo ūkio technikui privalo pateikti užpildytą skystųjų atliekų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame turi būti nurodytas atliekos pavadinimas, kodas, Organizacijos, iš kurios paimtos atliekos, pavadinimas ir adresas, transporto priemonės valstybinis numeris, vairuotojo vardas, pavardė bei parašas. Dumblo ūkio technikas išpylimo metu užrašo pH pagal prietaiso rodmenį. Išpylus skystąsias atliekas vairuotojas turi pasirašyti atliekų priėmimo žurnale ir pakartotinai nuvažiuoti ant svarstyklių.

- Užvažiavus ant svarstyklių, vairuotojas paskambina dispečeriui telefonu 8699 42161 ir praneša vežėjo pavadinimą. Dispečeris svėrimo programoje užfiksuoja išvažiuojančio krovinio svorį.

- Užfiksavus atvežtų skystųjų atliekų svorį ir suformavus krovinio važtaraštį dumblo ūkio technikas užrašo atvežtų skystųjų atliekų svorį ant atliekų priėmimo perdavimo akto ir pasirašo bendrovės darbuotojas bei skystas atliekas atvežęs vairuotojas. Po vieną egzempliorių krovinio važtaraščio ir atliekų priėmimo perdavimo akto atiduoda vairuotojui, kitą pasilieka sau.

- Pilant skystąsias atliekas iš transporto priemonės, dumblo ūkio technikas privalo paimti skystųjų atliekų mėginį, atliekų sudėties tyrimui. Mėginys pilamas į uždaromą indelį su numeriu. Paėmus mėginį tyrimui, dumblo ūkio technikas užpildo skystųjų atliekų ėmimo protokolą (9 priedas), bei duoda pasirašyti atliekas atvežusiam vairuotojui. Mėginį dumblo ūkio technikas turi pristatyti į laboratoriją per 0,5 valandos.

- Baigus pilti skystąsias atliekas, dumblo ūkio technikas priėmimo įrenginį praplauna ir sutvarko darbo aplinką.

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

2 priedas

Įmonės pavadinimas _______________________________________________________________

Įmonės registravimo adresas_________________________________________________________

(pašto kodas, miestas, gatvė)

PRAŠYMAS

201_ m. ________________________

AB „Klaipėdos vanduo“

Generaliniam direktoriui

Prašome sudaryti skystųjų atliekų priėmimo ir tvarkymo sutartį.

Skystosios atliekos atvežamos iš: __________________________________________________________

_____________________________į nuotekų valyklą (Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.).

Skystosios atliekos bus atvežamos:

pirmadienį ______ tonų, atvežimo laikas ____ ;

antradienį ______  tonų, atvežimo laikas ____ ;

trečiadienį ______  tonų, atvežimo laikas ____ ;

ketvirtadienį ______  tonų, atvežimo laikas ____ ;

penktadienį ______  tonų, atvežimo laikas ____ .

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ___________________________________________________________

Įmonės kodas_______________________ PVM mokėtojo kodas _______________________________

Sąskaitas ir kt. informaciją prašome siųsti adresu :

Pašto kodas ________ Miestas ___________________ Gatvė __________________________________

Telefonai ________________________________________________ Faksas ______________________

Sutartį pasirašys: __________________________________________, veikiantis pagal ________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA (priedai pažymėti X)

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija

_____________________________________________________________________________

A.V.			(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Su skystųjų atliekų priėmimo

tvarka susipažinau: _____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

3 priedas

Įmonės pavadinimas _______________________________________________________________

Įmonės registravimo adresas_________________________________________________________

(pašto kodas, miestas, gatvė)

PRAŠYMAS

201_ m. ________________________

AB „Klaipėdos vanduo“

Generaliniam direktoriui

Prašome priimti šias skystąsias atliekas_____________________________________________________.

Skystosios atliekos atvežamos iš: __________________________________________________________

_____________________________į nuotekų valyklą (Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.).

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ___________________________________________________________

Įmonės kodas_______________________ PVM mokėtojo kodas _______________________________

Sąskaitas ir kt. informaciją prašome siųsti adresu :

Pašto kodas ________ Miestas ___________________ Gatvė __________________________________

Telefonai ________________________________________________ Faksas ______________________

PRIDEDAMA (priedai pažymėti X)

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija

_____________________________________________________________________________

A.V.			(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Su skystųjų atliekų priėmimo tvarka susipažinau, apmokėjimą už skystųjų atliekų priėmimo paslaugą garantuoju: _____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

| Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento 4 priedas |  |
| --- | --- |
| SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS |  |
| Savaitės diena; Priėmimo laikas; <.....Įmonės pavadinimas.....>. tonos; tonos; tonos; tonos; tonos; Bendras kiekis, tonomis. Pirmadienis; 8.00-12.00. 12.30-16.00. Antradienis; 8.00-12.00. 12.30-16.00. Trečiadienis; 8.00-12.00. 12.30-16.00. Ketvirtadienis; 8.00-12.00. 12.30-16.00. Penktadienis; 8.00-12.00. 12.30-13.30. |

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

5 priedas

- NEATITIKIMO AKTAS Nr._______

(Akto surašymo data)

Atliekų atvežė:

....................................	...........................	.........................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)	                   (Automobilio valst. Nr.)	      (Vairuotojo vardas, pavardė)	                            (Parašas)

Priežastis, kodėl atliekos nepriimtos: ................................................................................................

AB „Klaipėdos vanduo“		...............................................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)			(Priėmėjo vardas, pavardė)	 (Parašas)

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

6 priedas

KROVINIO VAŽTARAŠTIS

SERIJA NV  Nr. ...................

| 201.... m. .....................mėn. ...... d. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | KROVINIO SIUNTĖJAS. |  |  |  |  |  |  |  | KROVINIO GAVĖJAS. |  |  |  |  |
|  |  | <....Įmonės pavadinimas.....>. |  |  | AB „Klaipėdos vanduo“. |
|  |  | Įmonės kodas ..................................... |  |  |  | Įmonės kodas 140089260. |  |  |  |  |
|  |  | Adresas: ............................................. |  |  |  | Ryšininkų g.11, Klaipėda. |  |  |  |  |
|  |  | Pakrovimo data: .................................. |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakrovimo vieta: .................................. |  |  |  |  |  |
|  |  | Iškrovimo data: .................................... |  |  |  |  |  |
|  |  | Iškrovimo vieta: Uosių g.8, Dumpiai. |  |  |  |  |  |
|  |  | Eil. Nr. |  |  |  | Krovinio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiekis, t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Skystos atliekos (kodas: ___________ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vežėjas: <....Įmonės pavadinimas.....>. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Automobilio valstybinis Nr.: <...........>. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vairuotojas:. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Krovinį išdavė:. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Krovinį priėmė:. |  |  |  |

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

7 priedas

- SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO

- AKTAS Nr._______

(Akto surašymo data)

Atliekų paėmimo vieta ...................................................................................................................

(Organizacijos iš kurios paimtos atliekos pavadinimas ir adresas)

Atliekas .................................................................., kodas.............................., kiekis.................. t

(Skystųjų atliekų pavadinimas)

Pridavė:

....................................	...........................	.........................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)	(Automobilio valst. Nr.)	(Vairuotojo vardas, pavardė)	 (Parašas)

Atliekas ..................................................................., kodas.............................., kiekis.................. t

skystųjų atliekų pavadinimas)

Priėmė:

AB „Klaipėdos vanduo“		...............................................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)			(Priėmėjo vardas, pavardė)	 (Parašas)

|  |  |  |  |  |  | Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento 8 priedas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ PRIIMTŲ ŠALINIMUI IR VALYMUI ………………………… MĖN. SUVESTINĖ Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Vežėjų pavadinimas | Mato vnt | Priimtų skystųjų atliekų kiekis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pH 3,8-4,8 | pH 4,8-5,8 |  |  | pH 5,8-8,8 | pH 8,8-9,8 | pH 9,8-10,8 |
| 1 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | tonos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuotekų valyklos viršininkas |  |  | Timofėj Muravjov |  |  |  |  |  |

Atvežamų skystųjų atliekų priėmimo reglamento

9 priedas

AB "Klaipėdos vanduo"

Nuotekų tyrimo laboratorija

| ATVEŽAMŲ SKYSTŲJŲ ATLIEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO PROTOKOLAS Nr. ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atvežamų skystų atliekų mėginių paėmimo vieta: Nuotekų valykla Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201..... m. ___________________mėn.______d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio registracijos Nr. | Vežėjo pavadinimas | Objekto, iš kurių paimtos skystos atliekos, pavadinimas ir adresas |  | Mėginio paėmimo data | Mėginio paėmimo laikas |  | Indo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginiai imami remiantis Lietuvos standartais ISO 5667-10:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nustatomi parametrai: SM, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginius paėmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (v. pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginių pristatymo į laboratoriją data , laikas . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginius priėmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (v. pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |